ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	4

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения	4

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	4

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	5

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля  в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	6

10.5 Преобладающий в городском поселении вид топлива определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении	6

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения	6

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе  с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	7

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	9

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

## 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на АТЭЦ-1 используется твердое топливо, а именно каменный уголь.

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Потребление топлива на источнике теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энер-гии с коллекторов | тыс. Гкал | 657,931 | 639,503 | 600,961 | 605,046 | 613,022 | 605,053 | 579,348 | 598,10 | 596,307 | 596,307 | 596,307 | 596,307 | 596,307 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 155,11 | 156,96 | 156,749 | 154,5 | 157,479 | 158,715 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Отпуск электроэнергии | тыс. кВт‧ч | 709,046 | 731,715 | 792,106 | 752,538 | 1127,168 | 1071,74 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | кг ут/ кВт‧ч | 413,3 | 408,33 | 421,61 | 415,00 | 434,272 | 438,416 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь / основное топливо | тыс. тн | 290,157 | 335,253 | 383,098 | 325,998 | 355,096 | 391,897 | 368,709 | 371,322 | 370,971 | 370,971 | 370,971 | 370,971 | 370,971 |
| Мазут / резервное топливо | тыс. тн | 0,408 | 0,571 | 0,541 | 0,562 | 0,481 | 0,603 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Природный газ | млн. м3 | 160,51 | 134,034 | 98,691 | 142,968 | 143,4 | 231,836 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 |

## 10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на АТЭЦ-1 используется твердое топливо, а именно каменный уголь.

Расчет нормативных объемов запаса резервного топлива был выполнен в соответствии с Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". Результаты расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о нормативных запасах топлива в зоне действия источника теплоснабжения

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива - Уголь, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| НЭЗТ | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
| ОНЗТ | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 | 235,4 |
| Вид топлива - Мазут, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| НЭЗТ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ОНЗТ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

## 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на АТЭЦ-1 используется твердое топливо, а именно каменный уголь.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением по модернизации оборудования источника теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных участков тепловых сетей.

Таблица 3 – Сведения о потреблении натурального топлива в зонах действия источников теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь / основное топливо | тыс. тн | 290,157 | 335,253 | 383,098 | 325,998 | 355,096 | 391,897 | 368,709 | 371,322 | 370,971 | 370,971 | 370,971 | 370,971 | 370,971 |
| Мазут / резервное топливо | тыс. тн | 0,408 | 0,571 | 0,541 | 0,562 | 0,481 | 0,603 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Природный газ | млн. м3 | 160,51 | 134,034 | 98,691 | 142,968 | 143,4 | 231,836 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 |

## 10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля  в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 источник теплоснабжения, на котором используются следующие виды топлива:

- Мазут – низшая теплота сгорания не менее 9723 ккал/кг;

- Каменный уголь - низшая теплота сгорания не менее 4690 ккал/кг;

- Природный газ - низшая теплота сгорания не менее 8724 ккал/м3.

В качестве основного вида топлива на АТЭЦ-1 используется твердое топливо, а именно уголь, резервным топливом является – мазут.

## 10.5 Преобладающий в городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском поселении

В системе централизованного теплоснабжения городского поселения осуществляет деятельность 1 источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на АТЭЦ-1 используется твердое топливо, а именно уголь, резервным топливом является – мазут.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения. Перевод АТЭЦ-1 на новый вид топлива или строительство нового источника теплоснабжения не планируется.

## 10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса городского поселения

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением по модернизации оборудования источника теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных участков тепловых сетей.

Изменения в структуре топливного баланса городского поселения не предполагаются.

## 10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе  с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспективные топливные балансы источника теплоснабжения, с учетом планов по модернизации источников теплоснабжения, и планов по увеличению тепловой нагрузки источника теплоснабжения.

Сравнение перспективных балансов с приведенными в ранее утвержденной схемой теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 4 - Сравнение перспективных балансов с приведенными в ранее утвержденной схемой теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализация на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь / основное топливо | тыс. тн | 290,157 | 335,253 | 383,098 | 325,998 | 355,096 | 391,897 | 368,709 | 371,322 | 370,971 | 370,971 | 370,971 | 370,971 | 370,971 |
|  | Отколонение. % | 0,00 | 0,00 | 14,31 | -2,38 | 4,47 | 14,41 | 7,60 | 8,25 | 8,03 | 7,91 | 7,80 | 7,68 | 7,57 |
| Мазут / резервное топливо | тыс. тн | 0,408 | 0,571 | 0,541 | 0,562 | 0,481 | 0,603 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
|  | Отколонение. % | 0,00 | 0,00 | -5,25 | -1,58 | -15,76 | 5,60 | -42,40 | -42,40 | -42,40 | -42,40 | -42,40 | -42,40 | -42,40 |
| Природный газ | млн. м3 | 160,51 | 134,034 | 98,691 | 142,968 | 143,4 | 231,836 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 | 236,475 |
|  | Отколонение. % | 0,00 | 0,00 | -26,37 | 6,67 | 6,99 | 72,97 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44  - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. -  №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.