ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.	4

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;	4

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	7

12.3 Расчеты эффективности инвестиций	10

12.4 Расчеты ценовых (тарифны) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	12

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	14

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.

## 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Сведения об объемах инвестиций на реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснажения приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (факт) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | 2017-2030 | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), иные источников финансирования | 338,6402 | 9,21 | 41,75 | 18,72 | 26,84 | 29,6 | 29,60 | 70,11 |  |  | 67,52 | 45,30 |  |
| 2 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | 2017-2030 |  | 134,10791 | 32,12 | 1,52 | 11,72 | 14,17 |  |  |  |  | 33,49 |  | 41,08 |  |
| 3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 2024-2028 |  | 22,46977 |  |  |  |  |  |  |  | 22,47 |  |  |  |  |
| 4 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 2024-2028 |  | 14,41611 |  |  |  |  |  |  |  | 14,42 |  |  |  |  |
| 5 | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | 2026-2031 |  | 127,10415 |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |  | 52,10 |
| 6 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | 2026-2031 |  | 226,21 |  |  |  | 0 |  |  | 10,21 |  |  | 96 | 120 | 0 |
| 6 | Ремонт сетей теплоснабжения. Теплотрасса №15 | 2027-2028 |  | 63,505 |  |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 14,50 |  |  |  |
| 7 | Ремонт сетей теплоснабжения. Теплотрасса №16 | 2026-2029 |  | 42,441 |  |  |  |  |  |  | 27,36 |  |  | 15,09 |  |  |
| 8 | Ремонт сетей теплоснабжения с целью снижения потерь тепла. Теплотрасса №15 | 2027-2028 |  | 84,716 |  |  |  |  |  |  |  | 42,14 | 42,57 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | 2022-2025 |  | 188 |  |  | 1,37 | 53,79 |  | 132,84 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | 2020 |  | 11,88 | 11,88 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | 2020-2024 |  | 115,61 | 36,12 | 53,38 | 19,59 | 1,22 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 2020-2022 | Бюджет разных уровней, средства инвестра | 403,0765 |  |  |  |  |  | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 |
| 13 | Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения | 2020-2022 | Бюджет разных уровней | 556,29 |  |  |  |  |  | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 |
| 14 | Установка общедомовых приборов учета в МКД | 2020-2031 | Бюджет разных уровней | 2,8 |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2331,2666 | 89,3300 | 96,6500 | 51,4000 | 96,0200 | 29,6000 | 305,1893 | 270,1239 | 290,4832 | 253,0224 | 316,0542 | 343,8371 | 189,5565 |

* - Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них под пунктами 1-6 и 9-11 указаны в соответствии с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы

**- Стоимость реализации мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения определена укрупненно и должна быть уточнена в ходе разработке проектно-сметной документации.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 75.

Таблица 2 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО, млн. руб.

| Стоимость проектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 001 – АО "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.01.02.001 Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 1,37 | 53,79 | 0 | 132,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.002 Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.01.02.003 Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | 36,12 | 53,38 | 19,59 | 1,22 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов | 48 | 53,38 | 20,96 | 55,01 | 0 | 138,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 48 | 101,38 | 122,34 | 177,35 | 177,35 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 315,49 |
| Подгруппа проектов 001.02.01. «строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.001.001 Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 |
| Подгруппа проектов 001.02.02. «Тепловые сети и сооружения на них » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.02.001.001 Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | 9,21 | 41,75 | 18,72 | 26,84 | 29,6 | 29,59691 | 70,10553 | 0 | 0 | 67,51684 | 45,30092 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.002 Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | 32,12 | 1,52 | 11,72 | 14,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,49405 | 0 | 41,08386 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.003 Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,46977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.004 Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,41611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.005 Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 52,10415 |
| Проект 001.02.02.001.006 Ремонт сетей теплоснабжения. Теплотрасса №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,001 | 14,504 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.007 Ремонт сетей теплоснабжения. Теплотрасса №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,356 | 0 | 0 | 15,085 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.008 Ремонт сетей теплоснабжения с целью снижения потерь тепла. Теплотрасса №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,144 | 42,572 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 001.02.02.001.009 Перевод потребителей на «закрытую» систему теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 | 79,470 |
| Проект 001.02.02.001.0010 Установка общедомовых приборов учета в МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Подгруппа проектов 001.02.07. «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.02.07.001. Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,21 | 0 | 0 | 96 | 120 | 0 |
| Всего стоимость проектов | 41,330 | 43,270 | 30,440 | 41,010 | 29,600 | 167,049 | 270,124 | 290,483 | 253,022 | 316,054 | 343,837 | 189,557 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 41,330 | 84,600 | 115,040 | 156,050 | 185,650 | 352,699 | 622,823 | 913,306 | 1166,329 | 1482,383 | 1826,220 | 2015,777 |
| Всего стоимость проектов ЕТО | 89,330 | 96,650 | 51,400 | 96,020 | 29,600 | 305,189 | 270,124 | 290,483 | 253,022 | 316,054 | 343,837 | 189,557 |
| Всего смета проектов ЕТО накопленным итогом | 89,330 | 185,980 | 237,380 | 333,400 | 363,000 | 668,189 | 938,313 | 1228,796 | 1481,819 | 1797,873 | 2141,710 | 2331,267 |

* - Мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них под пунктами 1-6 и 9-11 указаны в соответствии с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы

**- Стоимость реализации мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения определена укрупненно и должна быть уточнена в ходе разработке проектно-сметной документации.

## 12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге величины накопленного сальдо денежного потока

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию.

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

Внутренние источники собственных средств.

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

Чистая прибыль.

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

− отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

− сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

− повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

Амортизационные отчисления.

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных

активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении.

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике

предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования.

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы.

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

Внешние (привлеченные) источники денежных средств.

Эмиссия обыкновенных акций.

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

− этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; − акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не

подлежит «возврату» или погашению;

− проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;

− обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;

− повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;

− эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в том числе — международном, и т. д.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует отнести:

− предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев;

− возможность потери контроля над предприятием;

− более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;

− сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;

− дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

Кредитное финансирование.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко- срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Размер надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB регулирования.

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры.

Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию. Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на решение важнейших задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли – создания благоприятных условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в целях модернизации основных производственных фондов, повышения уровня надежности и качества реализуемых услуг, а также создания стимулов для сокращения операционных расходов регулируемых организаций.

В числе преимуществ метода RAB - стимулирование привлечения инвестиций, повышение капитализации регулируемых организаций, повышение качества стратегического планирования деятельности организаций, экономическая мотивация снижения издержек.

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в регулировании естественных монополий – это тарифная мотивация к снижению операционных расходов компаний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-метода обеспечит необходимое финансирование мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения, в том числе их обновлению и модернизации, а также будет способствовать стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов.

Одним из основных мотивов перехода на RAB-метод является необходимость модернизации сетевого комплекса, износ основных фондов.

Основой экономических отношений в сфере ЖКХ на сегодняшний момент является система бюджетного дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг.

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе RAB является известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участниками рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный капитал к концу инвестиционного периода. Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг. В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию, либо платить меньшую цену за услуги этих компаний.

На основании вышеизложенных рассуждений в данной работе выделены три источника финансирования проектов:

− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);

− финансирование за счет использования заемных средств;

− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

## 12.3 Расчеты эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Индекс рентабельности инвестиций(PI);

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Распределение затрат при реализации проектов предусмотренных схемой теплоснабжения в зависимости от источников финансирования наглядно отражено в таблице 66.

Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов.

Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:

- валюта – рубль.

- расчёты проводятся в постоянных ценах 2025 года.

- реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.

- срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;

- при расчётах НДС не учитывается;

- при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной;

Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14.

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов.

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения городского поселения

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 | 34622,2 |
| Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2020 г., тыс. руб. | 34622,2 | 28613,4 | 23647,4 | 19543,3 | 16151,5 | 13348,4 | 11031,7 | 9117,1 | 7534,8 | 6227,1 | 5146,4 | 4253,2 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. | 89330,0 | 96650,0 | 51400,0 | 96020,0 | 29600,0 | 305189,3 | 270123,9 | 290483,2 | 253022,4 | 316054,2 | 343837,1 | 189556,5 |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2020 г., тыс. руб. | 89330,0 | 79876,0 | 35106,9 | 54200,8 | 13808,6 | 117663,7 | 86069,8 | 76493,3 | 55065,0 | 56845,1 | 51109,2 | 23286,3 |
| Чистый приведённый доход, тыс. руб. | -559618,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рентабельность | -0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | 4,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

## 12.4 Расчеты ценовых (тарифны) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

## 12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

При актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год уточнена стоимость рекомендуемых мероприятий в соотвествии с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.